Abordagem Biotecnológica Inovadora para Otimizar a Produção de Clorofilina de Sódio e Cobre (CSC) em novos Sistemas Biológicos

Gabriele Marques Dos Santos1, (MSc) Jamila Sueira de Jesus Silva 2, Yasmim Porto Rabelo3, Ravena Maria de Almeida Medeiros4, Jadson dos Santos França4, (Dr.) Lucas Cardoso Guimarães1,4.

1Faculdade de Farmácia, Universidade Salvador, Campus Professor Barros

2 Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Bahia, Reitor Miguel Calmon, Canela

3Faculdade de Engenharia Química, Universidade Salvador Campus Tancredo Neves

4 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPEQ UNIFACS-UFBA), UNIFACS Campus Tancredo Neves

E-mail: Gabrielemarques055@gmail.com

Resumo

Novas fontes para obtenção de CSC (Clorofilina de Cobre e Sódio), como microalgas, destacam-se por oferecer grande diversidade de espécies, facilidade de cultivo, alta produtividade de biomassa e benefícios terapêuticos, incluindo propriedades antioxidantes. Portanto, este trabalho teve como objetivo aumentar a produção de biomassa e síntese de clorofilas da microalga Chlorella vulgaris, visando aumentar a semi-síntese de CSC através da suplementação com fontes de nitrogênio (N). Entre os tratamentos testados, a suplementação com nitrato (NO₃⁻) na proporção 55:1N mostrou-se a mais eficiente, resultando em maior acúmulo de biomassa (1,85 g/L em 14 dias). Os maiores níveis de clorofilas e carotenoides foi obtido no tratamento apenas com suplementação de nitrato, antes do aquecimento (Clorofilina a= 132,553 µg/ml-1 e 85,596 µg/ml-1, para T55:1 e T55:1+E, respectivamente, Clorofilina b= 309,991 µg/ml-1 e 263,746 µg/ml-1, para T55:1 e T55:1+E, respectivamente e Carotenoides= 234,345 µg/ml-1, 196,090 µg/ml-1, para T55:1 e T55:1+E, respectivamente).

Palavras-chave: Microalgas, Biopigmentos, Carotenoides, Clorofilas.

Introdução

A clorofila é o principal pigmento fotossintético responsável pela absorção de luz e ocorre amplamente na natureza. Entretanto, apresenta baixa estabilidade frente a temperaturas elevadas, pH ácido, oxigênio e ação enzimática, o que limita seu uso industrial. Para superar essas limitações, derivados mais estáveis da clorofila têm sido explorados, com destaque para a clorofilina de cobre e sódio (CSC), que demonstra propriedades antioxidantes, antimutagênicas e potencial na prevenção de doenças crônicas. Embora a CSC seja tradicionalmente obtida de plantas superiores, o uso de microalgas como matéria-prima é uma alternativa promissora devido à simplicidade estrutural, rápido crescimento e facilidade de cultivo, favorecendo a extração de pigmentos (Ferruzzi; Schwartz, 2005; Singh et al., 2020).

O crescimento microalgal depende da disponibilidade de macronutrientes, especialmente nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K). O nitrogênio possui papel central no metabolismo, integrando proteínas, ácidos nucleicos e pigmentos. Alterações na sua concentração modificam tanto o crescimento quanto a composição bioquímica microalgal, influenciando acúmulo de lipídios, proteínas e fotopigmentos (Metsoviti et al., 2018; Yaakob et al., 2021; Zarrinmehr et al., 2020).

A limitação de nitrogênio reduz o conteúdo de clorofila — pigmento que confere a coloração verde das microalgas e principal precursor para a produção de CSC (Yaakob et al., 2021). Assim, pressupõe-se que a suplementação nitrogenada possa aumentar a síntese de clorofilas e, consequentemente, o rendimento de CSC. Zarrinmehr et al. (2020) demonstraram que o aumento da concentração de N (0–144 mg/L) em Isochrysis galbana elevou significativamente os teores de clorofila a e b, indicando clara relação entre disponibilidade de nitrogênio e produção de pigmentos.

Métodos

Cultivo de Chlorella vulgaris em escala laboratorial

Os experimentos foram conduzidos em fotobiorreatores tipo Erlenmeyer (2 L), contendo 1800 mL de meio e concentração inicial de biomassa de ~0,2 g L⁻¹. A cepa de Chlorella vulgaris foi cultivada em meio sintético BG11 e em duas condições suplementadas com nitrato: 55:1 N (13,58 mg/L) (T55:1) e 55:1 N + etanol 0,025% (T55:1+E).

Monitoramento da concentração de biomassa e potencial hidrogeniônico (pH)

A concentração de biomassa (g L⁻¹) foi estimada por densidade óptica (λ = 680 nm) utilizando espectrômetro (PerkinElmer Lambda 35 UV/VIS) de acordo com curva padrão (Costa et al., 2004). O pH foi monitorado diariamente com uso de pHmetro digital (Gehaka PG2000).

Semi-síntese e quantificação da CSC

A extração seguiu de acordo com o protocolo padrão proposto por Humphrey (1980) e Singh (2020). A biomassa liofilizada (1 g) foi reagida com NaOH etanólico (1:4; v/v) em placa aquecedora por 1 hora. Após centrifugação, a clorofilina de sódio e Magnésio (CSM) foi acidificada (pH 2–3), submetida ao tratamento com 5% sulfato de cobre (CuSO4) e colocado em placa aquecedora a 60°C por 1 h. A CSC formada final foi centrifugada, o sobrenadante foi dissolvido em etanol a 95% e ajustada para pH 11, por fim o etanol foi evaporado, e o produto final quantificado.

Quantificação do perfil de pigmentos das biomassas produzidas

A extração de clorofilas e carotenoides foi realizada após a primeira etapa da extração de CSC, com hidróxido de sódio etanólico, em dois diferentes momentos: antes do aquecimento (-T) e após o aquecimento (+T). A quantificação de clorofilas e carotenoides foi feita por espectrofotometria, nos comprimentos de onda (λ) de 647; 470 e 620 nm, respectivamente.

Resultados e Discussões

Monitoramento da concentração de biomassa

A curva de crescimento do cultivo está apresentada na Figura 1. Os cultivos com suplementação de nitrato demostraram maior produção de biomassa do que o cultivo apenas com meio BG-11 (Controle). O controle obteve Xmáxima de 0,650 g/ L-1 (13° dia), T55:1 obteve Xmáxima de 1,549 g/L-1, no (13° dia) e o tratamento T55:1+E alcançou Xmáxima no 14° dia com1,848 g/ L-1, sendo o melhor tratamento para obtenção de biomassa.

Figura 1: Curva de crescimento de Chlorella vulgaris cultivada com nitrato e meio sintético BG11.

Resultados semelhantes foram observados no estudo de Magyar, et. al., 2024, no cultivo de Chlorella vulgaris, obtendo sua maior concentração de biomassa (1,159x10-3 g/L−1) utilizando a proporção 55:1 de nitrogênio. O etanol pode servir como fonte de carbono para o cultivo de microalgas, no estudo de Samkhaniyani, Najafpour e Ardestani, 2017, utilização de 1,42 g/L (0,18 v/v%) de etanol no cultivo Scenedesmus sp., aumentou em 50% a concentração de biomassa, em comparação com o controle. Demostrando o potencial do etanol como fonte de carbono. Porém, o etanol em concentrações elevadas pode ser tóxico causando danos à integridade das membranas celulares e desequilíbrio osmótico (Abate, et. al., 2024).

Quantificação do perfil de pigmentos das biomassas produzidas

Ao analisar os resultados, nota-se que houve um decréscimo na concentração de clorofilas a, b e carotenoides dos tratamentos com suplementação quando comparados com o controle após o aquecimento, no tratamento T55:1, a clorofila a ficou em 21,733 µg/mL-1, valor inferior ao controle (24,808 µg/mL-1). A clorofila b também se manteve mais baixa (180,791 µg/mL-1) em comparação ao controle (194,525 µg/mL-1). O mesmo ocorreu com os carotenoides, que atingiram 112,688 µg/mL-1, enquanto o controle apresentou 126,936 µg/mL-1 (Tabela 1). A clorofila é uma molécula sensível à temperatura, composta por um anel porfirínico com um átomo central de magnésio (Mg²⁺) e uma cadeia fitol. Em condições de aquecimento, ocorre a desmetalização da clorofila, ou seja, a perda do Mg²⁺ central, formando feofitina (Ferruzzi e Schwartz, 2005).

O aumento relativo de clorofila b e carotenoides no controle após o aquecimento pode ser atribuído à maior estabilidade térmica dessas moléculas em comparação à clorofila a. Durante o aquecimento, a clorofila a sofre desmetalização, perdendo o Mg²⁺ e formando feofitina, enquanto a clorofila b, devido à presença do grupo formil (-CHO), apresenta maior resistência à degradação. Já os carotenoides, embora também sensíveis ao calor, são mais estáveis em condições com menor disponibilidade de compostos oxidantes, como no controle, ao passo que nos tratamentos suplementados o excesso de nitrogênio e etanol pode ter favorecido reações oxidativas que aceleram sua degradação (Tanaka & Ito, 2024; Li et al., 2025; Nascimento et al., 2023).

Tabela 1: Concentração de clorofila a clorofila b e carotenoides totais nas duas etapas da extração de CSC.

| Amostra | Clorofila a (-T) (µg/ml-1) | Clorofila a (+T) (µg/ml-1) | Clorofila b (-T) (µg/ml-1) | Clorofila b (+T) (µg/ml-1) | Carotenoides(-T) (µg/ml-1) | Carotenoide (+T) (µg/ml-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T55:1 | 132,553 | 21,733 | 309,991 | 180,791 | 234,345 | 112,688 |
| T55:1+E | 85,596 | 22,909 | 263,746 | 181,644 | 196,090 | 117,832 |
| Controle | 37,189 | 24,808 | 89,189 | 194,525 | 66,314 | 126,936 |

Quantificação de Clorofilina de Cobre Sódio (CSC) obtido

A quantificação do CSC indicou que a suplementação do meio de cultivo não promoveu aumento significativo no rendimento de clorofilina de cobre e sódio. O controle apresentou o maior rendimento (0,2988 g), seguido pelos tratamentos CSC 55:1 (0,2388 g) e CSC 55:1 + etanol (0,2086 g). Embora o nitrogênio adicional possa estimular o acúmulo de biomassa, é possível que seu excesso tenha reduzido a assimilação e a síntese de derivados da clorofila. Assim, a suplementação nitrogenada pode ter direcionado o metabolismo para vias associadas ao crescimento, comprometendo a formação de pigmentos e resultando em menor rendimento de CSC em relação ao controle (Aizpuru; González-Sánchez, 2024).

Conclusões

Com base nos resultados apresentados, a suplementação com nitrato se demostrou eficiente para o aumento da produção de biomassa, indicando que a disponibilidade adicional de nitrogênio favorece o crescimento celular e a fotossíntese em Chlorella vulgaris. Apesar disso, o incremento de biomassa e pigmentos não resultou em maior rendimento CSC, uma vez que os tratamentos suplementados apresentaram menores valores que o controle. Concluindo que, embora a suplementação com nitrato seja uma estratégia eficaz para aumentar a biomassa e o teor de clorofilas, seu efeito sobre a produção de clorofilina é limitado. Para maximizar a síntese de CCS, pode ser necessário explorar outras abordagens, como o ajuste de outros nutrientes ou etapas específicas de indução metabólica para favorecer a conversão da clorofila em clorofilina.

Referências

Abate, R., Bi, Y., Song, G., Mi, W., Cheng, F., Zhu, Y.. Exogenous ethanol induces cell giantism accompanied by enhanced accumulation of lipid and carbohydrates in Chlorella sorokiniana. Journal of Applied Phycology (2024) 36:1635–1651.

Aizpuru, A.; González-Sánchez, A. Traditional and new trend strategies to enhance pigment contents in microalgae. World Journal of Microbiology & Biotechnology, v. 40, n. 9, p. 272, 20 jul. 2024. DOI: 10.1007/s11274-024-04070-3.

Demmig-Adams, B & Adams, W. W. Photoprotection and other responses of plants to high light stress. Annual Review of Plant Biology Volume 43, 1992.

Ferruzzi, M.G., Schwartz, S.J. Thermal Degradation of Commercial Grade Sodium Copper Chlorophyllin. J. Agric. Food Chem. 53, 7098-7102, 2005.

Humphrey, A.M. Chlorophyll. Food Chemistry, v. 5, p. 57–67, 1980.

Kang, C. D., et al. (2021). Effects of temperature on photosynthetic performance and pigment degradation in Chlorella species. Algal Research, 58, 102399.

Li, Y.; Zhang, H.; Wang, X. Research progress on the degradation of and preservation techniques for chlorophyll in vegetables during thermal processing. Food Science, v. 46, n. 8, p. 1-14, 2025. DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20240308-050.

Lichtenthaler, Hartmut E Buschmann, Claus. Chlorophylls and Carotenoids: Measurement and Characterization by UV-VIS Spectroscopy, Current Protocols, 2001.

Singh,    V.    L.,    Chakravarty,    S.,    Chandra,    N.,    Mallick,    N. Productionofsodiumcopperchlorophyllinfrom a green microalga Chlorella minutissima: a value- addedco-product for sustainablemicroalgalrefineryAgriculturaland Food Enginee. Food andBioproductsProcessing 1 2 3, 322–334, 2020.

Tanaka, A.; Ito, H. Chlorophyll Degradation and Its Physiological Function. Plant and Cell Physiology, v. 66, n. 2, p. 139-152, 2024. DOI: 10.1093/pcp/pcae093

Yaakob, M. A., Mohamed, R. M., Al-Gheethi, A., Gokare, R. A., Ambati R. A. Influence of Nitrogen and Phosphorus on Microalgal Growth, Biomass, Lipid, and Fatty Acid Production: An Overview. 2021.

Zarrinmehr, M. J., Farhadian, O., Heyrati, F. P., Keramat, J., Koutra, E., Kornaros, M., Daneshvar, E. Effect of nitrogen concentration on the growth rate and biochemical composition of the microalga, Isochrysis galbana. Egyptian Journal of Aquatic Research, Volume 46, Issue 2, June 2020.

Fomento

Instituto ânima e FAPESB (Fundação de Amparo da Pesquisa da Bahia) Termo De OutorgaN° BOL1753/2024